Généré par Copilot

Projet Machine Learning

Nicolas Vrel | Sébastien Dethève | Mai 2025

Table des matières

1	Présentation du projet	2

1.1	Introduction	2

1.2	Arborescence détaillée et description des fichiers	2

2	Construction de modèles prédictifs de consommation d’énergie	3

2.1	Introduction : Origine des données	3

2.2	Construction d’un modèle linéaire	4

2.2.1	Chargement des données	4

2.2.2	Analyse et construction du modèle	5

2.2.3	Interprétation métier	12

2.2.4	Conclusion	13

2.3	Construction d’un modèle non- linéaire	13

2.3.1	Introduction	13

2.3.2	Description de la fonction train_models	13

2.3.3	Analyse et commentaires des résultats obtenus	16

2.3.4	Conclusion	17

3	Apprentissage par renforcement	18

3.1	Création du bâtiment	18

3.2	Q-Learning	19

3.2.1	Classe QlearningAgent	20

3.2.2	Exécution	22

3.3	Deep Q-Learning	24

3.3.1	Le réseau de neurones	24

3.3.2	Replay buffer	25

3.3.3	Classe DQNAgent	26

3.3.4	Exécution	27

3.4	Organisation d’agents	28

3.4.1	Agents non-collaboratifs	28

3.4.2	Agents collaboratifs	29

3.4.3	Hiérarchie d’agents	30

3.5	Conclusion	33

4	Annexe 1 : bibliographie	34

# Présentation du projet

## Introduction

Le projet a pour objectifs principaux :

- Prédiction des charges thermiques de chauffage (heating load) et de refroidissement (cooling load) à partir du jeu de données Energy Efficiency de l’UCI (fichier CSV data/ENB2012_data.csv).

- Exploration de différentes approches de Q-learning (Deep Q-Network et variantes) pour développer un agent intelligent capable, à terme, de piloter dynamiquement les consommations énergétiques selon un critère de minimisation des coûts.

- Organisation d’un pipeline modulaire couvrant la configuration, le chargement, le traitement et la modélisation, avec l’ensemble du code centralisé dans un script de chargement (data_loader.py) et plusieurs notebooks Jupyter dédiés.

- Conservation et réutilisation des modèles entraînés via des artefacts stockés dans notebooks/saved_models/.

Cette structuration permet de séparer clairement la configuration des colonnes (config/column_config.py), les données brutes (data/ENB2012_data.csv), les notebooks d’expérimentations (régression et Q-learning), le script de chargement (data_loader.py) et la déclaration des dépendances (requirements.txt).

## Arborescence détaillée et description des fichiers

Conso_Energy/

├── config/

│   └── column_config.py

├── data/

│   └── ENB2012_data.csv

├── notebooks/

│   ├── agents.ipynb

│   ├── data_analysis_autres_modeles.ipynb

│   ├── data_analysis_modele_lineaire_stable.ipynb

│   ├── file_process.ipynb

│   └── saved_models/

│       ├── heating_model_LGBM_v4.joblib

│       └── cooling_model_LGBM_v4.joblib

├── data_loader.py

└── requirements.txt

Description des fichiers :

- config/column_config.py
Définit le mapping des colonnes d’entrée (X1–X8, Y1–Y2) vers des noms explicites (p.ex. relative_compactness, orientation, heating_load) et spécifie leur type attendu (numérique vs. catégoriel).

- data/ENB2012_data.csv
Jeu de données brut extrait de l’archive UCI, contenant les 8 caractéristiques du bâtiment et les deux cibles de consommation énergétique.

- notebooks/agents.ipynb
Expérimentations d’IA agentique : implémentation et entraînement d’un Deep Q-Network (DQN) dans un environnement simulé.

- notebooks/data_analysis_autres_modeles.ipynb
Tests et évaluation de modèles alternatifs (Gradient Boosting, Random Forest, etc.) pour la régression des charges énergétiques.

- notebooks/data_analysis_modele_lineaire_stable.ipynb
Construction et validation d’une régression linéaire stable, avec métriques de performance (RMSE, R²) sur les deux cibles.

- notebooks/file_process.ipynb
Prototype de la pipeline de traitement : lecture des CSV, typage des colonnes (via column_config.py), et vérification de la qualité des données.

- notebooks/saved_models/
Artefacts des modèles finalisés : fichiers .joblib pour les prédictions de chauffage et de climatisation avec LightGBM.

- data_loader.py
Script Python chargé de :

  - Lire data/ENB2012_data.csv.

  - Appliquer le mapping et le typage des colonnes défini dans config/column_config.py.

  - Retourner un objet pandas.DataFrame prêt pour l’analyse et la modélisation.

- requirements.txt
Liste des bibliothèques Python requises (pandas, numpy, scikit-learn, lightgbm, etc.) pour installer l’environnement du projet.

# Construction de modèles prédictifs de consommation d’énergie

## Introduction : Origine des données

Les données proviennent du jeu de données “Energy Efficiency Data Set” issu de l’UCI Machine Learning Repository.

Ce jeu contient 768 observations de caractéristiques architecturales de bâtiments résidentiels, et deux cibles mesurant la consommation énergétique pour le chauffage et la climatisation. Les mesures ont été obtenues à partir de simulations thermiques sous différentes configurations de forme, surface et orientation du bâtiment.

Signification des colonnes

| Label | Signification |
| --- | --- |
| X1 | Rapport entre le volume du bâtiment et la surface extérieure ; traduit la compacité de la forme. |
| X2 | Surface totale des parois extérieures. |
| X3 | Surface des murs extérieurs. |
| X4 | Surface de la toiture. |
| X5 | Hauteur totale du bâtiment. |
| X6 | Orientation principale du bâtiment (valeurs entières de 2 à 5 correspondant aux points cardinaux). |
| X7 | Surface totale des vitrages. |
| X8 | Répartition spatiale des vitrages (valeurs catégorielles de 0 à 5 selon la façade). |
| Y1 | Charge de chauffage nécessaire (kWh/m²). |
| Y2 | Charge de climatisation nécessaire (kWh/m²). |

## Construction d’un modèle linéaire

### Chargement des données

Le notebook file_process.ipynb a pour rôle de récupérer les données et de les convertir en fichier csv avec des noms de colonnes « parlant ».

On commence donc à télécharger le fichier et le décompresser.

Ensuite, pour assurer une ingestion robuste et reproductible du jeu de données, nous avons externalisé la description des variables dans un module dédié (column_config.py). Ce fichier définit un dictionnaire column_mapping dont chaque clé correspond à l’intitulé original du fichier source (p. ex. "X1", "Y2"), et dont la valeur est une structure décrivant :

- normalized_name : le nom canonique utilisé tout au long du projet (snake_case, préfixé par f_ pour les features et l_ pour les labels),

- data_type : le type de variable attendu (numeric ou categorical), pour guider la conversion et le pré-traitement ultérieur.

| Nom de la colonne | Normalized_name | Data_type |
| --- | --- | --- |
| X1 | f_relative_compactness | numeric |
| X2 | f_surface_area | numeric |
| X3 | f_wall_area | numeric |
| X4 | f_roof_area | numeric |
| X5 | f_overall_height | numeric |
| X6 | f_orientation | categorical |
| X7 | f_glazing_area | numeric |
| X8 | f_glazing_area_distribution | categorical |
| Y1 | l_heating_load | numeric |
| Y2 | l_cooling_load | numeric |

Une fonction de chargement des données respectant ce paramétrage est centralisée dans data_loader.py. Ce script Python contient une fonction load_data() appelable dans les notebooks et qui permet de récupérer le DataFrame avec les bons noms de colonnes et le bon type.

Cette organisation présente plusieurs avantages :

- Clarté et cohérence : tous les notebooks et scripts référencent un seul point de vérité pour le nommage des colonnes, évitant les erreurs de frappe ou de version.

- Traçabilité des types : en spécifiant dès l’import si une variable est numérique ou catégorielle, on peut appliquer automatiquement les conversions Pandas appropriées (.astype(float) ou pd.Categorical) et préparer des pipelines de pré-traitement différenciés (normalisation, encodage, etc.).

- Extensibilité : si de nouvelles variables sont ajoutées ou renommées, il suffit de mettre à jour column_config.py sans modifier le code de chargement des données.

Dans la fonction load_data, ce mapping est utilisé pour :

- renommer les colonnes du DataFrame selon normalized_name,

- caster chaque colonne en type approprié avant toute analyse exploratoire ou modélisation.

Ce découplage entre métadonnées et logique de chargement rend le code plus maintenable et facilite la collaboration, particulièrement dans un contexte métier où la description des variables peut évoluer.

### Analyse et construction du modèle

Dans le notebook data_analysis_modele_lineaire_stable.ipynb, la démarche se décline en huit étapes principales, chacune repérée par une fonction ou une cellule nommée :

- Récupération du Dataframe
Le DataFrame est récupéré en utilisant ce qui est centralisé :

- Analyse des valeurs manquantes

On ne trouve pas de valeurs manquantes :

- Analyse des corrélations et sélection des variables

L’objectif de cette partie est d’éliminer les variables trop liées entre elles.

Pour cela, nous regardons d’abord la corrélation des variables numériques entre elles ainsi qu’avec les 2 labels (qui sont tous deux numériques).

On obtient cette matrice de corrélation :

Ensuite, nous regardons si les 2 variables catégorielles sont liées, grâce au test du Chi² car les variables ont plus de 2 modalités. Le résultat montre qu’elles ne sont pas corrélées :

Enfin nous implémentons dans une cellule du notebook (3.3 Sélection des features), une automatisation de la sélection des features.

L'algorithme de sélection des features se structure en trois étapes :

- Sélection initiale des features numériques :

  - Calcul de la somme des corrélations absolues avec tous les labels pour chaque feature

  - Tri des features par ordre décroissant de cette somme (les plus corrélées d'abord)

  - Sélection itérative en évitant la multicolinéarité :

    - On prend la première feature (la plus corrélée avec les labels)

    - Pour chaque feature restante, on la garde uniquement si sa corrélation avec toutes les features déjà sélectionnées est ≤ 0.85

    - Cela permet d'éviter la redondance d'information tout en gardant les features les plus pertinentes

- Sélection des features catégorielles :

  - Calcul d'un score de "corrélation" pour chaque feature catégorielle :

    - Pour chaque label, on effectue un test statistique (Wilcoxon ou Kruskal-Wallis selon le nombre de classes)

    - Le score est la somme des -log(p-value) pour tous les labels

    - Plus le score est élevé, plus la feature est liée aux labels

  - Tri des features par score décroissant

  - Élimination des redondances :

    - Test de Fisher entre chaque paire de features catégorielles

    - Si dépendance détectée (p-value < 0.05), on garde celle avec le meilleur score

- Validation finale :

  - Pour chaque paire (feature numérique, feature catégorielle) :

    - Test statistique (Kruskal si plus de 2 modalités) pour vérifier leur indépendance

    - Si dépendance détectée (p-value < 0.05), on élimine la feature catégorielle

    - Cela permet d'éviter la redondance entre types de features différents

Cette sélection aboutit au résultat suivant :

- Opérations de transformations (feature engineering)

Cette étape a pour objectif de déterminer si une transformation des labels est pertinente et si certaines features ont une distribution suffisamment éloignée d’une relation linéaire avec les labels pour justifier l’ajout de features telles que le log, la racine carrée, le carré de la feature en question. Cela permettra de mieux capter une relation non linéaire en gardant un modèle linéaire.

Pour les labels, on commence par afficher les graphes de distribution après les différentes transformations ainsi qu’un QQ plot.

Ensuite, nous avons défini une fonction « analyze_distributions_with_gpt » qui utilise l’API ChatGPT pour créer une sorte d’agent dont le rôle est d’identifier la meilleure transformation à adopter.

Pour cela, nous envoyons un prompt au modèle gpt-3.5-turbo.

Le prompt distingue 2 rôles : system et user. Le rôle system indique au modèle la « posture » qu’il doit adopter. Ici on lui dit ceci : « Tu es un expert en analyse de données et en statistiques. ».

Le rôle user sert à mettre la demande en elle-même. Dans celle-ci on lui indique la problématique, le contexte et le retour attendu.

Ici on lui demande un JSON avec le nom du label, la méthode à utiliser et une justification.

Le prompt a donc cette structure :

[

{'role': 'system',

'content': 'Tu es un expert en analyse de données et en statistiques.'}

{'role': 'user', '

content': '

Analyse la distribution de la variable **l_heating_load** et recommande la meilleure transformation pour un modèle linéaire.

Statistiques originales :

- Skewness : 0.36

- Kurtosis : -1.25

Statistiques après transformations :

- log : skewness=-0.12, kurtosis=-1.14

- sqrt : skewness=0.14, kurtosis=-1.33

- square : skewness=0.76, kurtosis=-0.64

- cube : skewness=1.16, kurtosis=0.37

- power4 : skewness=1.55, kurtosis=1.66

- cbrt : skewness=0.06, kurtosis=-1.31

Recommandation :

1. Identifie la transformation qui donne la distribution la plus proche d'une loi normale.

2. Justifie ton choix à partir des mesures de skewness et kurtosis.

3. Répond au format JSON :

{

"label": "nom_du_label",

"transformation": "nom_de_la_transformation_recommandée",

"justification": "…"

}

'}]

L’agent renvoie les transformations recommandées qui sont stockées dans une variable rec JSON (qui s’apparente à un dictionnaire) comme ceci :

Chacun de ces JSON est stocké dans un tableau des recommandations qui sera retourné par la fonction.

Ici, ChatGPT nous recommande le log pour les 2 labels :

On affiche ensuite une série de graphes et les matrices de corrélation avant/après la transformation.

Les matrices de corrélation montrent une très légère augmentation des coefficients de corrélation.

Pour les features, on utilise une autre méthode :

Si la valeur absolue de la corrélation de la feature avec le label est comprise entre 0.3 et 0.7, on ajoute une série de features (log, racine carrée, racine cubique, carré, cube et puissance 4). Si elle est inférieure à 0.3, on ne fait rien car la corrélation est vraiment trop faible et il y a peu de chances pour qu’un simple transformation révèle quelque chose. Si elle est supérieure à 0.7, la donnée brute peut suffire car la corrélation est forte.

2 variables se trouvent dans ce cas :

- Sélection de modèles linéaires

Pour la sélection des features pour le modèle linéaire, nous implémentons des méthodes stepwise, backward et forward qui consistent, pour la méthode forward, à ajouter les features une à une en commençant par celle qui apporte le plus d’information. On continue jusqu’à ce qu’aucune feature supplémentaire n’apporte d’information. Le critère d’évaluation que nous utilisons est l’AIC (critère d’information d’Akaike) et nous cherchons à le minimiser.

La méthode backward part du modèle avec toutes les variables et les retire une à une tant que cela améliore le modèle (on utilise aussi l’AIC).

La méthode stepwise fait comme le forward, mais à chaque étape on vérifie aussi si le retrait d’une des features ajoutées permet d’améliorer le modèle.

Le choix de méthodes stepwise, backward et forward pour la sélection des variables est motivé par la nécessité de gérer efficacement les nombreuses combinaisons possibles de variables explicatives tout en prévenant la survenue de multicolinéarité, facteur pénalisant dans les modèles linéaires. La validation croisée introduite permet de mieux apprécier la stabilité et la généralisation des modèles obtenus. Les moindres carrés pondérés (WLS) ont été explorés afin de tenter de corriger l'hétéroscédasticité détectée, bien qu'ils ne se soient pas avérés concluants dans ce contexte précis.

Avant de lancer la sélection on centre/réduit les variables avec StandardScaler et OneHotEncoder.

La fonction calculate_metrics permet de calculer différentes métriques tels que les RMSE du test et du train sur les valeurs des labels d’origine (non transformé).

Pour le label l_heating_load, le modèle retenu est celui obtenu par le backward qui supprime 3 des 4 modalités de f_orientation :

Pour le label l_cooling_load, le modèle retenu est celui obtenu par le forward. Celui-ci inclus toutes les variables saufs les modalités 2, 3 et 4 de f_orientation.

Nous faisons ensuite les tests de normalité. On remarque que les tests de normalité des résidus ainsi que sur l’hétéroscédasticité ne sont pas concluant.

Pour essayer d’atténuer cela, on va utiliser une approche avec des moindre carrés pondérés (au lieu des moindre carrés ordinaires utilisés jusqu’à présent).

La démarche n’améliore pas la situation.

Enfin on essaie de supprimer les outliers qui ne passe pas le test de Bonferroni.

Le modèle pour l_heating_load détecte 16 outliers et aucun pour celui de l_cooling_load.

Les tests ne sont toujours pas concluants.

On note toutefois que le RMSE du modèle pour l_heating_load est de 1.5332 et celui de l_cooling_load est de 1.8336

Dans la dernière cellule, nous affichons les QQ plots. Si sur le QQ plot de l_heating_load, il semble que nous ayons une confirmation de la non-linéarité des résidus, cela est moins évident pour l_cooling_load. Pour ce dernier, cela semble acceptable.

Si l’on réexécute le notebook mais en n’ajoutant que le log, la racine carré et le carré comme transformation des variables explicatives, le modèle l_cooling_load qui en résulte passe le test de normalité (mais pas l_heating_load) mais dégrade le RMSE qui monte à 1.9808 (contre 1.8336)

### Interprétation métier

Les variables sélectionnées par le modèle (par exemple, la compacité du bâtiment, la surface des murs extérieurs, et les caractéristiques de vitrage) traduisent directement l'influence architecturale sur les performances énergétiques. Ainsi, une compacité élevée, réduisant la surface extérieure pour un même volume, diminue la charge thermique nécessaire en limitant les pertes thermiques. La surface vitrée influence fortement le besoin en climatisation, reflétant l'importance des choix d'isolation et de vitrage pour optimiser les performances énergétiques des bâtiments résidentiels.

### Conclusion

Malgré une démarche rigoureuse, les modèles présentent encore des limites notables, notamment l'échec des tests de normalité et la persistance d'hétéroscédasticité des résidus pour la prédiction du chauffage. Ces éléments suggèrent une inadéquation partielle du modèle linéaire pour ce jeu de données spécifique. Toutefois, les limites inhérentes au modèle linéaire, révélées par les tests statistiques sur les résidus, invitent à prolonger l’étude vers des modèles non-linéaires tels que XGBoost ou LightGBM. Ce prolongement permettra potentiellement d’améliorer significativement les prédictions en capturant des phénomènes complexes non pris en compte par l’approche actuelle.

## Construction d’un modèle non- linéaire

### Introduction

Nous avons construit un autre notebook « data_analysis_autres_modeles.ipynb » pour explorer des modèles non linéaires et surtout les modèles XGBoost et LightGBM qui sont des ensemble models basés sur les arbres de décision.

Il n’est donc pas nécessaire de transformer les variables explicatives pour améliorer le modèle. De plus l’analyse de la distribution des labels indiquent que ces données n’ont pas de traîne longue (skewness <0.5) et est quasi symétrique.

Ainsi le notebook charge les données comme dans le précédent notebook. On ne fait pas de transformation et on ne garde que les features sélectionnées dans le précédent notebook. Cette sélection est faite essentiellement pour limiter la quantité de calcul à faire. En effet, ces modèles sont assez tolérants à la corrélation entre variables.

Pour l’entraînement des modèles, nous avons construit une fonction train_models qui permet d’entraîner les modèles en étant au maximum agnostique de la classe du modèle (XGBoost, LightGBM, RandomForests etc.)

### Description de la fonction train_models

La fonction train_models a été conçue pour automatiser et standardiser l’entraînement de différents modèles de machine learning sur un jeu de données de consommation de bâtiments, dans une logique "agnostique" vis-à-vis de la classe du modèle utilisé. Cela signifie qu’elle est capable de gérer de manière flexible aussi bien des modèles classiques de scikit-learn (comme les régressions linéaires ou les forêts aléatoires) que des modèles plus avancés de type LightGBM ou XGBoost, tout en adaptant dynamiquement la procédure d’entraînement en fonction des spécificités du modèle.

Objectif

- L’objectif est double :

- Automatiser l'entraînement, la validation croisée, l’optimisation d’hyperparamètres, et l’évaluation de différents modèles, sur différentes cibles (colonnes commençant par l_).

- Uniformiser le processus tout en permettant des ajustements fins pour certains modèles avancés, notamment LightGBM, afin d’optimiser le rapport performance/temps de calcul.

Fonctionnement global

- Sélection des cibles et features :
La fonction identifie automatiquement les variables cibles (l_...) et les variables explicatives (f_...) dans le DataFrame.

- Prétraitement intelligent :
Construction automatique d’un pipeline de transformation adapté, avec standardisation des variables numériques et one-hot encoding des variables catégorielles, le tout générant un DataFrame prêt à l’emploi, quelles que soient les colonnes d’entrée.

- Split train/test :
Séparation standardisée du jeu d’entraînement et de test pour évaluer la performance hors échantillon.

- Initialisation dynamique des modèles :
Génération intelligente des paramètres d’initialisation selon la signature de chaque classe de modèle, pour assurer la compatibilité, la reproductibilité (random_state) et l’efficacité (n_jobs).

- Optimisation spécifique pour LightGBM :

  - La fonction sort du pipeline classique pour LightGBM afin d’intégrer un early stopping efficace et de gagner un temps de calcul considérable, tout en conservant la rigueur d’une validation croisée sur chaque set d’hyperparamètres.

  - Elle adapte automatiquement la grille d’hyperparamètres en supprimant certaines valeurs (ex : max_depth=-1), connues pour poser problème avec LightGBM.

- GridSearchCV pour les autres modèles :
Pour tous les autres modèles, la fonction utilise une pipeline standard avec validation croisée et recherche sur grille, garantissant un code plus lisible et robuste.

- Évaluation finale et sauvegarde :
Les meilleures configurations sont évaluées sur le set de test et, si besoin, sauvegardées au format joblib pour réutilisation future dans les autres notebooks du projet.

Points avancés du code

- Agnosticité du modèle :
La capacité à détecter dynamiquement la signature des constructeurs pour passer les bons paramètres sans généricité excessive.

- Gestion avancée du cas LightGBM :
Pour pallier les limites de GridSearchCV avec early stopping (qui provoque des temps d’entraînement très longs), la fonction réalise manuellement la validation croisée avec arrêt anticipé, ce qui permet d’utiliser efficacement la puissance de LightGBM sans sacrifier la rigueur méthodologique.

- Sauvegarde automatique des meilleurs modèles :
La sauvegarde conditionnelle via joblib, compatible avec la plupart des pipelines scikit-learn.

Conclusion

Cette fonction permet un entraînement industrialisé, robuste et reproductible de plusieurs modèles prédictifs sur des données tabulaires de consommation des bâtiments, tout en s'adaptant intelligemment aux particularités de certains algorithmes avancés comme LightGBM. Elle contribue à fiabiliser le process d’entraînement et d’évaluation, tout en permettant de tester efficacement différentes stratégies de modélisation dans un cadre maîtrisé. La sauvegarde permet de récupérer facilement le modèle

### Analyse et commentaires des résultats obtenus

Après avoir entraîné différents modèles de régression sur les deux cibles principales (l_heating_load et l_cooling_load), il apparaît que XGBoost et LightGBM offrent les meilleures performances, avec un net avantage pour LightGBM, même si l’écart reste modéré.

- Comparaison des performances

Pour l_heating_load, les résultats de validation croisée (CV RMSE) et sur l’échantillon test (Test RMSE) sont très proches pour les deux modèles :

- XGBoost : CV RMSE = 0.4891, Test RMSE = 0.5128

- LightGBM : CV RMSE = 0.4880, Test RMSE = 0.4994

Pour l_cooling_load, les performances sont également similaires, avec un très léger avantage à LightGBM sur la généralisation :

- XGBoost : CV RMSE = 1.6268, Test RMSE = 1.7240

- LightGBM : CV RMSE = 1.6056, Test RMSE = 1.7014

Les autres modèles testés (régression linéaire, forêts aléatoires, etc.) se sont montrés nettement moins performants, ce qui justifie le choix final d’arbres boosting pour ce type de données tabulaires.

- Analyse des hyperparamètres choisis

L’optimisation s’est faite via une grille d’hyperparamètres volontairement restreinte et "contrainte", en particulier pour LightGBM. Ce choix était motivé par la volonté de :

- Réduire le risque d’overfitting sur des jeux de données parfois modestes,

- Limiter le temps de calcul,

- Favoriser l’explicabilité et la reproductibilité.

Exemple de grille :

Les meilleurs modèles LightGBM sélectionnés présentent des valeurs de learning_rate assez élevées (0.6 à 0.7), un nombre de feuilles très limité (num_leaves de 3 à 5), et une sous-échantillonnage très fort (subsample de 0.05).
Cela traduit :

- Une forte régularisation, pour éviter tout surapprentissage (ce qui est typique quand num_leaves est faible et subsample très bas),

- Un apprentissage rapide avec un learning_rate élevé, permis par cette régularisation,

- L’importance de la pénalisation (reg_lambda) et du contrôle sur le nombre de splits via min_child_samples.

Du côté de XGBoost, les meilleurs paramètres retiennent :

- Un max_depth de 2 (arbres très peu profonds),

- Un learning_rate modéré (0.15),

- 200 à 500 arbres selon la cible.

Cela montre également une logique de modèles simples et réguliers, qui fonctionnent bien sur ce jeu de données.

- Observations supplémentaires

- Très faible nombre de feuilles ou de profondeur d’arbre : Cela suggère que la complexité de la relation entre variables explicatives et cibles reste modérée, ou que les signaux les plus robustes sont capturés par des modèles peu complexes.

- Faible valeur de subsample pour LightGBM : Ce choix extrême (0.05) est rare mais parfois efficace pour lutter contre l’overfitting, en forçant le modèle à se diversifier à chaque itération.

- Robustesse des résultats

L’écart faible entre RMSE de validation croisée et RMSE test traduit une bonne robustesse du modèle (pas de surapprentissage manifeste) et une bonne généralisation.

### Conclusion

Le processus a permis d’identifier, pour chaque cible, un modèle robuste et efficace, tout en limitant la complexité et le risque de surapprentissage, grâce à une sélection d’hyperparamètres ciblée et à une validation croisée rigoureuse.
La méthodologie employée pourrait facilement être généralisée à d’autres jeux de données similaires.

# Apprentissage par renforcement

L’objectif de cette partie est double :

- Étudier les algorithmes d’apprentissage par renforcement (Q-Learning et Deep Q-Learning),

- Tester différentes architectures d’agents (un agent, 2 agents avec et sans collaboration, une hiérarchie d’agents).

Le code de cette partie est dans le notebook agents.jpynb. Il commence par définir un modèle aléatoire de bâtiment très simple (un cube).

Par la suite, les deux algorithmes sont mis en œuvre afin de proposer des optimisations des paramètres glazing_area, orientation, overall_height relative_compactness et wall_area et réduire la consommation énergétique du bâtiment.

Des organisations multi-agents sont enfin présentées toujours avec pour objectifs de réduire la consommation énergétique.

Il est à noter que la fonction de récompense utilisée pour les apprentissages s’appuie sur le modèle LGBM défini dans la partie 1.

## Création du bâtiment

Pour définir le bâtiment, la surface, le ratio longueur-largeur, la hauteur, l’orientation et le ratio de surfaces vitrées sont initialisées aléatoirement. Sur cette base, la largeur, la profondeur, la surface des murs et la compacité relative sont ensuite calculées.
Le modèle est ensuite affiché en 3D.

A titre d’exemple, un modèle généré aléatoirement :

## Q-Learning

Le Q-learning est un algorithme d'apprentissage par renforcement. Le principe est le suivant : à chaque état, l'agent peut choisir entre plusieurs actions. Il apprend en se basant sur les récompenses obtenues.

L'objectif de l'algorithme est d'apprendre une fonction Q. Cette fonction Q(s,a) associe une valeur estimant la récompense totale attendue si l'agent dans l'état s prend l'action a et suit la meilleure politique possible par la suite.

L’algorithme simplifié est le suivant (source : www.datacamp.com)

A chaque étape, la valeur Q est mise à jour avec la règle de Bellman :

Q(s,a) ← Q(s,a) + α [r + γ max ​Q(s′,a′) − Q(s,a)] où :

- s' : le nouvel état

- α : le taux d’apprentissage (learning rate)

- γ : le facteur d’actualisation (discount factor)

- max ​Q(s′,a′) : la meilleure valeur attendue pour le nouvel état

- r : la récompense

Le facteur d’actualisation γ détermine l’importance des récompenses futures par rapport à la récompense immédiate. Si γ est proche de 0, il tient plus compte de la récompense immédiate (γ a′max ​Q(s′,a′) est proche de 0). A l’inverse si γ est proche de 1, il tient plus compte des récompenses futures.

Note : un gamma élevé 0.9 a été choisi pour ce problème d’optimisation.

Un autre paramètre pour cet algorithme est le taux d’exploration ε : à chaque étape, l’agent décide de l’action à entreprendre de la manière suivante :

- avec une probabilité ε, il fait une action aléatoire (on parle d’exploration),

- avec une probabilité 1- ε, il choisit la valeur Q maximale (on parle d’exploitation).

Dans l’implémentation réalisée, ε varie en commençant par un ε élevé et en diminuant au cours de l’apprentissage.

Note : on appelle cette politique « politique ε-greedy ».

En résumé, le pseudo code est le suivant (source Wikipédia) :

### Classe QlearningAgent

Cette classe implémente les principales fonctions de l’algorithme Q-Learning

Fonction choose_action :

La fonction permet de sélectionner l’action :

- avec une probabilité epsilon, elle choisit une action aléatoire (exploration),

- sinon elle choisit la meilleure action connue (exploitation).

def choose_action(self, state):

# Action choisie au hasard avec une probabilité epsilon

if np.random.rand() < self.epsilon:

return self.actions[np.random.randint(len(self.actions))]

# Action choisie selon la valeur maximale de Q pour l'état donné

q_vals = [self.q_table[(state, a)] for a in self.actions]

return self.actions[np.argmax(q_vals)]

Zoom sur la notion d’état : 

Dans notre cas, l’état (state dans le code) contient les valeurs de l’ensemble des paramètres du bâtiment à un instant donné. C’est un tuple qui est utilisé comme clé conjointement à l’action pour la table Q(s,a).

Fonction discretize :

Dans le Q-Learning, la table Q ne contient que des valeurs discrètes pour éviter de devenir trop importante. Pour l’orientation, la fonction prend la partie entière de la valeur et pour les autres paramètres, elle normalise (valeur-minimum)/pas.

# Discrétisation des paramètres

def discretize(self, params):

d = []

for n in self.param_names:

step = self.param_steps[n]

#f_orientation ne prend que des valeurs entières, on arrondit pour la convertir en entier

if n == 'f_orientation':

d.append(int(round(params[n])))

#pour les autres paramètres, on normalise (params[n] - min) / (step) puis on arrondit

else:

d.append(int(round((params[n] - self.param_bounds[n][0]) / step)))

return tuple(d)

Fonction update :

Le rôle de cette fonction est de mettre à jour la valeur pour la valeur de Q pour le couple (état, action) en utilisant la formule de Bellman :

# Mise à jour de la Q-table selon l'équation de Bellman

def update(self, state, action, reward, next_state):

current_q = self.q_table[(state, action)]

max_next_q = max([self.q_table[(next_state, a)] for a in self.actions])

self.q_table[(state, action)] = current_q + self.alpha * (reward + self.gamma * max_next_q - current_q)

Fonction run_episode :

Cette fonction prend en entrée :

- initial_params = contient les paramètres au début de l’épisode

- reward_func = la fonction de récompense

- n_steps = le nombre d’itérations par défaut.

Après avoir discrétisé les paramètres, les opérations suivantes sont réalisées pour chaque itération :

- Une action est sélectionnée (appel à choose_action),

- Les paramètres sont mis à jour en faisant attention à rester dans les bornes définies, ils sont également discrétisés (appel à discretize),

- La récompense est calculée pour le nouvel état et

- La table Q est mise à jour (appel à update).

# Exécution d'un épisode de l'agent

def run_episode(self, initial_params, reward_func, n_steps=20):

params = initial_params.copy()

state = self.discretize(params)

#Répétition du processus d'apprentissage n_steps fois

for _ in range(n_steps):

#Sélection de l'action (paramètre et variation)

action = self.choose_action(state)

param, delta = action

if param == 'f_orientation':

# Cyclage entre {2, 3, 4, 5}

new_ori = params['f_orientation'] + delta

if new_ori < self.param_bounds['f_orientation'][0]:

new_ori = self.param_bounds['f_orientation'][1]

elif new_ori > self.param_bounds['f_orientation'][1]:

new_ori = self.param_bounds['f_orientation'][0]

params['f_orientation'] = int(new_ori)

else:

# Mise à jour du paramètre en respectant les bornes

params[param] = np.clip(params[param] + delta, *self.param_bounds[param])

next_state = self.discretize(params)

# calcul de la récompense dans l'état suivant

reward = reward_func(params)

# Mise à jour de la valeur de Q

self.update(state, action, reward, next_state)

state = next_state

return params, reward_func(params)

### Exécution

Une possibilité est offerte à l’architecte de fixer un des paramètres. Un widget avec une liste permet cette sélection.

Ce widget appelle la fonction run_optim qui réalise les opérations suivantes :

- Instanciation d’un agent de la classe QlearningAgent,

- Exécution d’une boucle de 200 épisodes,

- Réduction de ε,

- Appel de run_episode 50 fois

- Sauvegarde du meilleur score et des paramètres associés,

- Affichage des paramètres et du score énergétique avant et après optimisation.

Exemples de sortie :

## Deep Q-Learning

Le Q-Learning utilise une table Q avec des états discrets. A l’inverse, le Deep Q-Learning a été développé pour répondre à des situations où il est nécessaire d’avoir des états continus ou pour des problèmes complexes.

Dans cet algorithme, la table Q est remplacée par un réseau de neurones qui permet de prédire les valeurs de Q. Le réseau est généralement un MLP (Multi-Layer Perceptron) qui est entraîné de manière supervisée.

Cette différence est présentée dans le schéma ci-dessous (source www.researchgate.net ) :

Les différents composants sont présentés ci-dessous :

### Le réseau de neurones

La classe QNetwork permet de définir le réseau de neurones et fournit une fonction d’inférence. Le réseau de neurones est constitué de 3 couches denses utilisant la classe sequential de pytorch avec une Relu pour fonction d’activation :

class QNetwork(nn.Module):

def __init__(self, input_dim, output_dim):

#Appel du constructeur de la classe parente

super().__init__()

#Définition du réseau de neurones (3 couches linéaires avec ReLU)

self.net = nn.Sequential(

nn.Linear(input_dim, 64), nn.ReLU(),

nn.Linear(64, 64), nn.ReLU(),

nn.Linear(64, output_dim)

)

#Inférence du réseau de neurones

def forward(self, x):

return self.net(x)

Il est à noter que 2 réseaux sont créés dans l’algorithme :

  - Le réseau principal θ (utilisé pour l’estimation de Q pour l’état actuel)

  - Un réseau appelé réseau cible θ- (utilisé pour estimer la cible)

De manière synthétique :

Réseau principal θ

Q(s,a)

Prédiction des valeurs actuelles

Loss = (cible – prediction)2

Estimation de la cible

Réseau cible θ-

Q(s’,a’)

Le réseau principal est mis à jour à chaque étape et le réseau cible à intervalle régulier par copie des poids du réseau principal.

Le fait de fixer temporairement le réseau cible permet d’éviter que le modèle apprenne sur des cibles qu’il modifie lui-même à chaque pas et donc génère des instabilités.

### Replay buffer

Les différentes expériences (état, action, récompense, état postérieur...) sont stockées dans une file appelée replay buffer. Pour l’entrainement, on extrait aléatoirement des éléments de la file pour former des mini-batch.

La classe ReplayBuffer compte plusieurs fonctions :

  - Une fonction push qui ajoute un élément à la file,

  - Une fonction sample permettant de générer un batch aléatoire,

  - Et une fonction len calculant le nombre d’éléments de la file.

class ReplayBuffer:

#Création de la file

def __init__(self, capacity=10000):

self.buffer = deque(maxlen=capacity)

#Ajout d'une expérience à la file

def push(self, s, a, r, s2, d):

self.buffer.append((s, a, r, s2, d))

#Échantillonnage d'un batch aléatoire de la file

def sample(self, batch_size):

batch = random.sample(self.buffer, batch_size)

s, a, r, s2, d = map(np.array, zip(*batch))

# Conversion des données en tenseurs PyTorch

return (torch.FloatTensor(s), torch.LongTensor(a), torch.FloatTensor(r), torch.FloatTensor(s2), torch.FloatTensor(d))

#Taille de la file

def __len__(self): return len(self.buffer)

### Classe DQNAgent

Cette classe implémente l’agent reposant sur l’algorithme de Deep Q-Learning.

Les fonctions définies dans la classe sont :

  - La fonction choose_actions,

  - La fonction d’entrainement du réseau de neurone (train_step) et

  - La fonction de recopie des poids du réseau de neurones du réseau principal vers le réseau cible (update_target).

Fonction choose_actions :

Comme pour le Q-Learning, on fait soit une action aléatoire dans ε% des cas, soit on prédit grâce au réseau de neurones, la valeur Q maximale.

def choose_actions(self, state, epsilon):

# Action choisie au hasard avec une probabilité epsilon

if random.random() < epsilon:

return random.randint(0, self.action_dim - 1)

# Sinon, on utilise le réseau de neurones pour choisir l'action

# On fait de l’inférence donc on ne modifie pas les poids

with torch.no_grad():

#formatage : tenseur avec une dimension supplémentaire pour le batch

state_tensor = torch.FloatTensor(state).unsqueeze(0)

#On récupère l'indice de l'action avec la valeur de Q maximale

return int(self.q_net(state_tensor).argmax().item())

Fonction train_step (entrainement du réseau de neurones)

Elle réalise les opérations suivantes :

- Génération du batch (fonction sample),

- Prédiction de la valeur de Q pour les états de l’ensemble du batch,

- Calcul de la cible en utilisant la formule de Bellman pour le Deep Q-Learning : 
target[i] = r[i] + γ max​ Q​(s2[i], a′) si l’épisode n’est pas terminé et dans le cas contraire la cible égale la récompense.

- Calcul de la loss (RMSE entre valeur cible et valeur de Q pour l’action exécutée)

- Mise à jour du réseau par rétropropagation.

def train_step(self):

# On vérfie que la taille du buffer est au moins égale à la taille du batch

if len(self.replay_buffer) < self.batch_size:

return

# On prend un échantillon aléatoire de la file

s, a, r, s2, d = self.replay_buffer.sample(self.batch_size)

# Prédiction de la valeur de Q pour l'état actuel

q_vals = self.q_net(s)

q_vals_action = q_vals.gather(1, a.unsqueeze(1)).squeeze()

# Calcul de la cible Q

target_q_vals = self.target_net(s2).max(1)[0]

targets = r + self.gamma * target_q_vals * (1 - d)

#Calcul et retropropagation de la perte

loss = (q_vals_action - targets.detach()).pow(2).mean()

self.optimizer.zero_grad()

loss.backward()

self.optimizer.step()

### Exécution

Boucle de 500 épisodes

Instanciation de l’agent de la classe DQNAgent

De la même manière que pour le Q-Learning, un paramètre peut être figé. Il est sélectionnable grâce à un widget. Ce widget appelle la fonction run_dqn_optimization qui réalise les opérations suivantes :

Boucle de 50 itérations

Sélection de l’action (apply_actions)

Mise à jour de l’état (apply_actions)

Calcul de la récompense

Entrainement du réseau (train_step)

Ajout de cette expérience dans le replay_buffer

Réduction de ε

Mise à jour des poids du réseau cible

Affichage des résultats

Note : on appelle expérience : l’état initial, l’action sélectionnée, la récompense, l’état suivant ainsi qu’un booléen indiquant si c’est la fin de l’épisode)

Exemples de sortie :

Dans cet exemple, le Deep Q-Learning propose une optimisation un peu plus efficace que le Q-Learning (un gain de 35 versus 31).

## Organisation d’agents

Pour la mise œuvre des différentes organisations d’agents, les classes DQNagent et Replay_buffer ainsi que les fonctions, model_predict, apply_actions provenant du Deep Q-Learning sont utilisées.

Dans tous les cas, un agent est dédié à l’optimisation de la consommation du chauffage et un autre à l’optimisation de la climatisation.

### Agents non-collaboratifs

2 instances d’agents sont créées :

#création des agents DQN pour le chauffage et la climatisation

agent_chauffage = DQNAgent(state_dim=5, action_dim=10, model_predict=model_predict)

agent_clim = DQNAgent(state_dim=5, action_dim=10, model_predict=model_predict)

Chacun des agents est entrainé de manière autonome pendant 200 itérations avec les mêmes actions que dans le cas d’un mono-agent :

- Sélection de l’action (appel de choose_actions)

- Définition de l’état suivant (appel de apply_action)

- Appel de la fonction de reward

- Ajout de l’expérience dans la file,

- Entrainement de l’agent,

- Copie des poids du réseau primaire dans le réseau secondaire

Il est à noter qu’il y a un buffer_replay par agent.

# Entraînement des agents DQN pour le chauffage et la climatisation

for t in range(n_steps):

# Agent chauffage agit

action_ch = agent_chauffage.choose_actions(state, epsilon)

next_state_ch = apply_action(state, action_ch, param_bounds)

reward_ch = reward_chauffage_from_state(next_state_ch)

agent_chauffage.replay_buffer.push(state, action_ch, reward_ch, next_state_ch, False)

agent_chauffage.train_step()

agent_chauffage.update_target()

# Agent clim agit sur le nouvel état

action_cl = agent_clim.choose_actions(next_state_ch, epsilon)

next_state_cl = apply_action(next_state_ch, action_cl, param_bounds)

reward_cl = reward_clim_from_state(next_state_cl)

agent_clim.replay_buffer.push(next_state_ch, action_cl, reward_cl, next_state_cl, False)

agent_clim.train_step()

agent_clim.update_target()

A la fin de la boucle, on choisit l’état généré par l’agent climatisation comme prochain état. Il n’y a pas de négociation entre les agents.

# Etat partagé pour la prochaine itération

state = next_state_cl.copy()

A titre d’exemple, la sortie correspondant à ce cas :

### Agents collaboratifs

La création des agents et l’entrainement des agents se fait de la même manière :

#création des agents DQN pour le chauffage et la climatisation

agent_chauffage = DQNAgent(state_dim=5, action_dim=10, model_predict=model_predict)

agent_clim = DQNAgent(state_dim=5, action_dim=10, model_predict=model_predict)

#Entraînement des agents DQN

for t in range(n_steps):

# Chaque agent propose une action

action_ch = agent_chauffage.choose_actions(state, epsilon)

next_state_ch = apply_action(state, action_ch, param_bounds, param_steps, param_names)

total_reward_ch = reward_total_from_state(next_state_ch)

action_cl = agent_clim.choose_actions(state, epsilon)

next_state_cl = apply_action(state, action_cl, param_bounds, param_steps, param_names)

total_reward_cl = reward_total_from_state(next_state_cl)

Mais à la différence du cas précédent, on identifie l’agent qui a la meilleure récompense et on met uniquement à jour cet agent :

# Choix de l'action la plus avantageuse

if total_reward_ch > total_reward_cl:

chosen_action = action_ch

next_state = next_state_ch

reward_ch = reward_chauffage_from_state(next_state)

# Mise à jour uniquement de l'agent chauffage

agent_chauffage.replay_buffer.push(state, action_ch, reward_ch, next_state, False)

agent_chauffage.train_step()

agent_chauffage.update_target()

else:

chosen_action = action_cl

next_state = next_state_cl

reward_cl = reward_clim_from_state(next_state)

# Mise à jour uniquement de l'agent climatisation

agent_clim.replay_buffer.push(state, action_cl, reward_cl, next_state, False)

agent_clim.train_step()

agent_clim.update_target()

A titre d’exemple, la sortie correspondant à ce cas :

On voit que l’optimisation est meilleure que dans le cas de 2 agents non-collaboratifs (delta de 44 versus 38).

### Hiérarchie d’agents

Dans cette organisation, il y a un agent manager, un agent pour le chauffage et un pour la climatisation.

La partie intéressante de cette organisation est l’entrainement : on entraîne séparément chacun des agents chauffage et climatisation pour les spécialiser puis on fait un entrainement du manager et des agents (on pourrait associer cela à du fine tuning).

Il est à noter que les 3 agents sont de classes DQNAgent mais que le manager n’utilise pas de modèle de prédiction énergétique.

#Agent manager : 2 actions possibles (0 = chauffage, 1 = clim)

manager_agent = DQNAgent(state_dim=5, action_dim=2, model_predict=None)

#Sous-agents : 10 actions (2 directions pour chacun des 5 paramètres)

agent_chauffage = DQNAgent(state_dim=5, action_dim=10, model_predict=model_predict)

agent_clim       = DQNAgent(state_dim=5, action_dim=10, model_predict=model_predict)

Les deux sous-agents sont entrainés de la même manière que précédemment 500 fois.

for t in range(n_pretrain_steps):

# Entrainement du sous-agent chauffage

action_ch = agent_chauffage.choose_actions(state, epsilon)

next_state_ch = apply_action(state, action_ch, param_bounds, param_steps, param_names)

energy_ch = model_predict(next_state_ch)

reward_ch = -energy_ch[0]

agent_chauffage.replay_buffer.push(state, action_ch, reward_ch, next_state_ch, False)

agent_chauffage.train_step()

agent_chauffage.update_target()

# Entrainement du sous-agent climatisation

action_cl = agent_clim.choose_actions(state, epsilon)

next_state_cl = apply_action(state, action_cl, param_bounds, param_steps, param_names)

energy_cl = model_predict(next_state_cl)

reward_cl = -energy_cl[1]  # Récompense négative consommation clim

agent_clim.replay_buffer.push(state, action_cl, reward_cl, next_state_cl, False)

agent_clim.train_step()

agent_clim.update_target()

On définit l’état suivant en prenant la prédiction énergétique la plus faible entre les 2 agents :

#Mise à jour de l'état : on prend le meilleur des deux états

if energy_ch.sum() < energy_cl.sum():

state = next_state_ch

else:

state = next_state_cl

On entraine ensuite l’agent manager et on continue l’entrainement des sous-agents (1000 itérations).

Lors de cet entrainement :
- Le manager choisit le sous-agent (fonction choose_actions),

- Le sous-agent sélectionne l’action,

- Seul le sous-agent sélectionné et le manager mettent à jour leur replay_buffer et sont entrainés

for t in range(n_steps):

#Le manager choisit l’agent

action_manager = manager_agent.choose_actions(state, epsilon)

acting_agent = agent_chauffage if action_manager == 0 else agent_clim

#Le sous-agent choisit une action

sub_action = acting_agent.choose_actions(state, epsilon)

next_state = apply_action(state, sub_action, param_bounds, param_steps, param_names)

energy_next = model_predict(next_state)

total_energy_next = energy_next.sum()

# Récompense pour le sous-agent

if action_manager == 0:

reward_sub = -energy_next[0]

else:

reward_sub = -energy_next[1]

# Récompense pour le manager (opposé de la consommation totale)

reward_manager = -total_energy_next

# Mise à jour du replay buffer du sous-agent

acting_agent.replay_buffer.push(state, sub_action, reward_sub, next_state, False)

#entraînement du sous-agent

acting_agent.train_step()

acting_agent.update_target()

# Mise à jour du replay buffer du manager

manager_agent.replay_buffer.push(state, action_manager, reward_manager, next_state, False)

# Entraînement du manager

manager_agent.train_step()

manager_agent.update_target()

# Mise à jour état et epsilon

state = next_state.copy()

epsilon = max(epsilon * epsilon_decay, epsilon_min)

A titre d’information, la sortie est indiquée ci-dessous :

## Conclusion

En ce qui concerne les 2 algorithmes d’apprentissage par renforcement :

Le Q-Learning est un algorithme simple à mettre en œuvre et qui convient à un espace d’états réduit afin que la table Q puisse contenir l’ensemble des états.

Le Deep Q-Learning apprend la fonction Q. De ce fait, il réalise une approximation et est susceptible d’être moins performant et peut ne pas converger. En revanche, il est adapté aux grands espaces d'états et aux espaces continus.

Dans notre cas, nous n’avons pas remarqué de différences de performances notables sachant que pour faire une comparaison non-biaisée nous avons défini les mêmes pas pour les paramètres et donc nous sommes restés dans des espaces d’état limités.

Ce projet a également été l’occasion de mettre en œuvre plusieurs organisations d’agents :

Nous avons observé sans grande surprise que l'usage de 2 agents collaboratifs sont plus performants que les agents non-collaboratifs.

La mise en œuvre de hiérarchie d’agents nous a permis d’expérimenter un type d’entrainement intéressant : chacun des agents spécialisés a été entrainé de manière autonome puis l'agent manager a été entrainé et au cours de l’entrainement, l’entrainement des agents spécialisé a été poursuivi.

# Annexe 1 : bibliographie

- A Survey on Deep Reinforcement Learning Algorithms for Robotic Manipulation

de Dong Han, Beni Mulyana, Vladimir Stankovic and Samuel Cheng, 2023
https://www.mdpi.com/1424-8220/23/7/3762#:~:text=Q,action%20at%20a%20given%20state

- An Introduction to Q-Learning: A Tutorial For Beginners
https://www.datacamp.com/tutorial/introduction-q-learning-beginner-tutorial

- Comprendre Le Q-Learning : La Clé De La Maîtrise De L'IA
https://julienflorkin.com/fr/IA/intelligence-artificielle/q-apprentissage/

- The difference between a Q‐learning and deep Q‐learning

https://www.researchgate.net/figure/The-difference-between-a-Q-learning-and-deep-Q-learning_fig1_360888399

- Deep Q-Learning in Reinforcement Learning 
https://www.geeksforgeeks.org/deep-q-learning/

A Survey on Deep Reinforcement Learning Algorithms for Robotic Manipulation

de Dong Han, Beni Mulyana, Vladimir Stankovic and Samuel Cheng, 2023
https://www.mdpi.com/1424-8220/23/7/3762#:~:text=Q,action%20at%20a%20given%20state

An Introduction to Q-Learning: A Tutorial For Beginners
de Abid Ali Awan 
https://www.datacamp.com/tutorial/introduction-q-learning-beginner-tutorial

Comprendre Le Q-Learning : La Clé De La Maîtrise De L'IA
https://julienflorkin.com/fr/IA/intelligence-artificielle/q-apprentissage/

Q-learning

https://fr.wikipedia.org/wiki/Q-learning

The difference between a Q‐learning and deep Q‐learning

https://www.researchgate.net/figure/The-difference-between-a-Q-learning-and-deep-Q-learning_fig1_360888399

Deep Q-Learning in Reinforcement Learning 
https://www.geeksforgeeks.org/deep-q-learning/